[image: image77.png]


[image: image78.png]S54PP.PA



                       I P网络广播系统参数图片

2一、服务器设备


3S1800  IP网络小型服务器 IP NETWORK SERVER SMALL SERVER


4S1801  IP网络小型服务器 IP NETWORK SERVER SMALL SERVER


5S1802  IP网络中型服务器 IP NETWORK SERVER MIDRANGE SERVER


6S1803  IP网络大型服务器 IP NETWORK SERVER GAINT SERVER


7C-1000  IP网络管理中心软件（小型服务器）


8C-2000  IP网络管理中心软件（中大型服务器）


9二、IP终端设备


9T1811  IP网络音频终端（普通终端）IP NETWORK TERMINAL


11T1812  IP网络音频终端（频道终端）IP NETWORK TERMINAL


13T1813  IP网络音频终端（点播终端）IP NETWORK TERMINAL


15T1814  IP网络有源音箱 IP NETWORK WALL SPEAKER


16T1815  IP网络音频终端（备份终端）IP NETWORK TERMINAL


18D1821  IP网络消防矩阵 IP FIRE ALARM MATRIX


19D1822  IP网络音频矩阵 IP NETWORK AUDIO MATRIX


20D1823  IP网络分区控制器 IP NETWORK ZONE SELECTOR


21D1824  IP网络收音头 IP NETWORK TUNER


22D1825  IP网络CD播放器 IP NETWORK CD PLAYER


23D1827  IP网络节目点播器 IP NETWORK AOD PANEL


24D1828  IP频道选择器 IP NETWORK CHANNEL SELECTOR


24D1828A  IP频道选择器 IP NETWORK CHANNEL SELECTOR


25D1829  IP远程遥控控制器 IP REMOTE CONTROLLER


26D1830  IP电源时序器 IP SEQUENCE CONTROLLER


27D1831  IP前置话筒控制器 IP NETWORK PRE-AMPLIFIER


28D1832  IP前置（机架式终端）IP NETWORK PRE-AMPLIFIER


30D1833  IP强切电源 IP SWITCHING POWER


30D1834  WIFI 无线AP


31X1901  一键报警（求助）对讲终端 IP NETWORK INTERCOM SYSTEM


33X1901A  一键报警（求助）对讲终端 IP NETWORK INTERCOM SYSTEM


34X1903  一键报警（求助）对讲终端（带数字键） IP NETWORK INTERCOM SYSTEM


36X1903A  一键报警（求助）对讲终端（带数字键） IP NETWORK INTERCOM SYSTEM


37X1904  一键报警（求助）对讲终端（带功放） IP NETWORK INTERCOM SYSTEM


39X1904A  一键报警（求助）对讲终端（带功放） IP NETWORK INTERCOM SYSTEM


41X1905  监听终端（壁挂式）  IP NETWORK MONITOR


42X1905A  监听终端（入墙式）  IP NETWORK MONITOR


43X1900  IP网络寻呼对讲主控台 IP NETWORK MASTER STATION


45X1902  IP网络寻呼对讲主控台（带数字按键） IP NETWORK MASTER STATION


47CT-6  触摸点播对讲终端


48CT-7  触摸点播对讲终端(带对讲)


50三、A系列IP功放设备


50A080  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (80W)


51A120  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (120W)


53A180  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (180W)


55A240  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (240W)


56A300  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (300W)


58A400  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (400W)


59A500  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (500W)


61A600  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (600W)


63A800  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (800W)


64A1000  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (1000W)


66A1500  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (1500W)


68A2000  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (2000W)


69四、B系列IP功放设备


70B080  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (80W)


71B120  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (120W)


73B180  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (180W)


75B240  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (240W)


77B300  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (300W)


79B400  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (400W)


81B500  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (500W)


83B600  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (600W)


85B800  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (800W)


87B1000  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (1000W)


89B1500  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (1500W)


91B2000  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (2000W)


93五、WIFI 网络广播系统


93PS40  WIFI IP网络声柱（40W）


94PS80  WIFI IP网络声柱（80W）


952.4GHz  14dBi  扇区天线（发射天线）


952.4GHz  15dBi  玻璃钢全向天线（发射天线）


962.4GHz  14dBi  平板定向天线（接收天线）


963公里无线网桥


97PR-01  太阳能电池板  SOLAR-CELL PANEL


98PB-12V  蓄电池  BATTERY


98PN-01  逆变器  INVERTER


98PK-01  太阳能控制器  SOLAR CONTROLLER


99PF-01  风能发电机  WIND TURBINE


99PR-02  太阳能电池板  SOLAR-CELL PANEL


100PB-12V  蓄电池  BATTERY


100PN-02  逆变器  INVERTER


101PK-02  太阳能风能控制器  SOLAR&WIND TURBINE CONTROLLER




一、服务器设备

S1800  IP网络小型服务器 IP NETWORK SERVER SMALL SERVER

[image: image1.jpg]



产 品 说 明

●嵌入式系统，安全稳定可靠。

●任何有以太网口的地方均可接入，自带双口集线器（HUB）。

●内置MP3播放器，SD卡播放，高保真音质输出，支持PCM（无压缩格式）、ADPCM、MP3 、WMA、OGG等多种歌曲格式。

●具有网络音频输出口，可将SD卡中的歌曲转换为高音质网络音频信号，传送给向IP网络终端或IP网络功放。

●可在软件中对节目、终端、功放、分区进行定时编程，定时播放相应的歌曲或收音节目，打开相应的终端及功放，实现定点定时播放。

●多套定时节目编程方案，功能强大的电脑编程软件及程序编辑、修改、读取、装载功能。

●一套定时节目，一路即时广播。

●特殊优化设计，具有超强稳定性和抗干扰能力。

技 术 参 数 

	型号
	S1800

	网络接口
	RJ45标准接口 3个，10/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	定时1路

	负载能力
	50个终端

	待机
	无信号3分钟自动待机，待机时间可自设

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	存储容量
	标配4G，微型SD卡（TF）卡

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	小于等于15W

	电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	6.5Kg


S1801  IP网络小型服务器 IP NETWORK SERVER SMALL SERVER

[image: image2.jpg]



产 品 说 明

●嵌入式系统，安全稳定可靠。

●任何有以太网口的地方均可接入，自带双口集线器（HUB）。

●内置MP3播放器，SD卡播放，高保真音质输出，支持PCM（无压缩格式）、ADPCM、MP3 、WMA、OGG等多种歌曲格式。

●具有网络音频输出口，可将SD卡中的歌曲转换为高音质网络音频信号，传送给向IP网络终端或IP网络功放。

●可在软件中对节目、终端、功放、分区进行定时编程，定时播放相应的歌曲或收音节目，打开相应的终端及功放，实现定点定时播放。

●多套定时节目编程方案，功能强大的电脑编程软件及程序编辑、修改、读取、装载功能。

●具有五路即时广播功能。

●可同时输出三路频道节目和一套定时节目。

●特殊优化设计，具有超强稳定性和抗干扰能力。

技 术 参 数 

	型号
	S1801

	网络接口
	RJ45标准接口 3个，10/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	定时1路,频道3路

	负载能力
	50个终端

	待机
	无信号3分钟自动待机，待机时间可自设

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	存储容量
	标配4G，微型SD卡（TF）卡

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	小于等于15W

	电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	6.5Kg


S1802  IP网络中型服务器 IP NETWORK SERVER MIDRANGE SERVER

[image: image3.jpg]



产 品 说 明

IP网络广播服务器是网络音频广播系统的核心，它实时监测整个网络广播系统所有终端和外部设备的工作状态，实时响应所有终端的各类服务请求。

●工业级服务器，高稳定性，高可靠性。

●工业级低功耗处理器，配备固态硬盘，数据读取及存储速度更快，防摔防震性能更强。
●系统配备强大的媒体资源节目库管理及存储功能，供频道广播、即时广播、定时任务以及终端点播节目使用。

●系统提供强大的频道广播管理功能，支持多套频道广播在线同步播出，每路频道广播可支持定时任务管理模式或手动控制管理模式。

●系统具备多套定时任务管理方案，支持定时任务多模式运作，定时任务可按星期循环控制，也可按天24小时定时任务执行，通过灵活的定时任务配置，完全可适合各种复杂应用场合。

●系统提供灵活的终端点播管理功能，具有丰富的点播节目库，供终端点播灵活选择，支持多路终端同步点播管理。

●系统支持与外设联动控制管理，具备矩阵、功放、分区系统集中配置和任务定时控制管理。

●本系统的所有设备均具有脱机运行功能。
技 术 参 数 

	型号
	S1802

	网络接口
	RJ45标准接口 2个，100M/1000M网口

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	频道30路，点播30路，录音15路

	负载能力
	500个终端

	待机
	无信号3分钟自动待机，待机时间可自设

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	存储容量
	标配32G工业级固态硬盘（SSD），可选配64G/128G/256G/512G固态硬盘

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	小于等于50W

	电源
	AC100V-240V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	8Kg


S1803  IP网络大型服务器 IP NETWORK SERVER GAINT SERVER

[image: image4.jpg]



产 品 说 明

IP网络广播服务器是网络音频广播系统的核心，它实时监测整个网络广播系统所有终端和外部设备的工作状态，实时响应所有终端的各类服务请求。

●工业级服务器，高稳定性，高可靠性。

●工业级低功耗处理器，配备固态硬盘，数据读取及存储速度更快，防摔防震性能更强。
●系统配备强大的媒体资源节目库管理及存储功能，供频道广播、即时广播、定时任务以及终端点播节目使用。

●系统提供强大的频道广播管理功能，支持多套频道广播在线同步播出，每路频道广播可支持定时任务管理模式或手动控制管理模式。

●系统具备多套定时任务管理方案，支持定时任务多模式运作，定时任务可按星期循环控制，也可按天24小时定时任务执行，通过灵活的定时任务配置，完全可适合各种复杂应用场合。

●系统提供灵活的终端点播管理功能，具有丰富的点播节目库，供终端点播灵活选择，支持多路终端同步点播管理。

●系统支持与外设联动控制管理，具备矩阵、功放、分区系统集中配置和任务定时控制管理。

●本系统的所有设备均具有脱机运行功能。
技 术 参 数 

	型号
	S1803

	网络接口
	RJ45标准接口 2个，100M/1000M网口

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	频道60路，点播60路，录音30路

	负载能力
	1000个终端

	待机
	无信号3分钟自动待机，待机时间可自设

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	存储容量
	标配64G工业级固态硬盘（SSD），可选配128G/256G/512G固态硬盘

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	小于等于80W

	电源
	AC100V-240V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×470(深)×132(高)（MM）

	重量
	12Kg


C-1000  IP网络管理中心软件（小型服务器）

[image: image5.jpg]HEEE




产 品 说 明
系统管理软件是IP网络音频广播系统的重要部分，它可安装在网络内的任意一台电脑中，用来对整个IP网络广播系统的设备配置、频道配置、任务配置、节目库管理、用户管理、权限管理、终端设备状态查询以及对终端设备进行控制操作。

●具备系统终端设备状态实时监测查询管理功能。

●具备终端与外设集中配置管理功能。

●具备频道歌曲配置管理功能。

●具备服务器定时任务编辑管理功能。

●具备终端本地定时任务编辑管理功能。

●具备终端SD节目文件下载管理功能。

●具备即时广播控制管理功能。

●具备频道广播控制管理功能。

●具备设备控制管理功能。

●具备媒体资源节目库管理功能。

●具备服务器与设备校时功能。

●具备节目制作与增加使用本地电脑歌曲功能。

●具备系统用户与权限分配管理功能。

C-2000  IP网络管理中心软件（中大型服务器）

[image: image6.jpg]



产 品 说 明
系统管理软件是IP网络音频广播系统的重要部分，它可安装在网络内的任意一台电脑中，用来对整个IP网络广播系统的设备配置、频道配置、任务配置、节目库管理、用户管理、权限管理、终端设备状态查询以及对终端设备进行控制操作。

●具备系统终端设备状态实时监测查询管理功能。

●具备终端与外设集中配置管理功能。

●具备频道歌曲配置管理功能。

●具备服务器定时任务编辑管理功能。

●具备终端本地定时任务编辑管理功能。

●具备终端SD节目文件下载管理功能。

●具备即时广播控制管理功能。

●具备频道广播控制管理功能。

●具备设备控制管理功能。

●具备媒体资源节目库管理功能。

●具备服务器与设备校时功能。

●具备节目制作和文件上传与下载管理功能。

●具备系统用户与权限分配管理功能。

二、IP终端设备
T1811  IP网络音频终端（普通终端）IP NETWORK TERMINAL

[image: image7.jpg]arren TP




产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●T1811可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它具有脱机功能，可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。

●可匹配频道选择器，可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自IP网络音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●一路线路输入，一路话筒输入，话筒具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●内置2*15W立体声数字功放，功放温升低，安全可靠，适合长时间工作。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

●全功能遥控（遥控器及遥控组件为选配件）。

技 术 参 数 

	型号
	T1811

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms，具有自动缓存功能

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，1路话筒输入

	本地音频输入接口
	一路MIC（话筒），一路Line in（线路输入）

	额定输出
	2*15W定阻输出

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤50W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	200(宽)×180(深)×70(高)（MM）

	重量
	1.8Kg


T1812  IP网络音频终端（频道终端）IP NETWORK TERMINAL

[image: image8.jpg]£arpen

1Prie




产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●T1812可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●可选配节目点播器，实现对服务器中节目库中成千上万首节目进行任意点播，用户可使用首拼字母进行歌曲查询，操作极其简单方便。

●SD卡本地播放，支持多种歌曲格式，高保真音质解码。

●独有的定时任务本地存储播放功能，定时程序及歌曲可下载至本机，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时播放，确保定时任务万无一失。

●VFD 显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●一路线路输入，一路话筒输入，话筒具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●内置2*15W立体声数字功放，功放温升低，安全可靠，适合长时间工作。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

●全功能遥控（遥控器及遥控组件为选配件）。

技 术 参 数 

	型号
	T1812

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	30路,可自设

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，1路话筒输入

	本地音频输入接口
	1路MIC，1路线路

	额定输出
	2*15W定阻输出

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤50W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	200(宽)×180(深)×70(高)（MM）

	重量
	1.9Kg


T1813  IP网络音频终端（点播终端）IP NETWORK TERMINAL
[image: image9.jpg]Lappen

Ian





产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●T1813可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 

●寻呼及双向对讲功能，可以接受寻呼对讲主控台的寻呼或进行双向对讲。

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●节目点播功能，可实现对服务器中节目库中成千上万首节目进行任意点播。用户可使用首拼字母进行歌曲查询，操作极其简单方便。

●SD卡本地播放，支持多种歌曲格式，高保真音质解码。

●独有的定时任务本地存储播放功能，定时程序及歌曲可下载至本机，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时播放，确保定时任务万无一失。

●3英寸LCD显示屏，自带高精度时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●一路线路输入，一路话筒输入，话筒具有强切功能。

●具有录音功能，可对线路及话筒信号进行录音，录音文件存储在服务器中。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●内置2*15W立体声数字功放，功放温升低，安全可靠，适合长时间工作。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

●全功能遥控（遥控器及遥控组件为选配件）。

技 术 参 数 

	型号
	T1813

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	30路,可自设

	对讲功能
	可以与寻呼对讲主控台进行双向对讲 （被动对讲）

	点播功能
	可点播服务器节目库任何歌曲

	录音
	话筒及线路录音，文件存储于服务器中

	录音电平
	线路250mV,话筒10mV,录音电平大小可调

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配2G

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms，双向对讲<80ms,具有自动缓存功能

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，1路话筒输入

	本地音步输入接口
	1路MIC，1路线路

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	2*15W定阻输出

	功耗
	≤50W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	260(宽)×200深)×80(高)（MM）

	重量
	3Kg


T1814  IP网络有源音箱 IP NETWORK WALL SPEAKER
[image: image10.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 

●可匹配频道选择器，可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自IP网络音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●内置2*15W功放，全频喇叭,音质优美，功放与音箱一体化，连接更简单，使用更方便。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

●具有功放输出端子，可外接定阻式音箱1只（4~16欧，10W以内功率）。

技 术 参 数 

	型号
	T1814

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV,话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	内置2*15W数字功放，内置10W全频扬声器，一路功放输出，可外接定阻式音箱（4~16欧，10W以内功率）

	功耗
	≤50W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	310(宽)×205(深)×135(高)（MM）

	重量
	3.7Kg


T1815  IP网络音频终端（备份终端）IP NETWORK TERMINAL
[image: image11.jpg]P iPrws




产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●备份终端可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 

●可选配频道选择器，可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●一路线路输入，一路话筒输入，话筒具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●内置15W数字功放，定压输出，可配定压式音箱，功放温升低，安全可靠，适合长时间工作。

●具有备份定压广播输入口，可接入传统定压广播信号作为备份，当本机式IP系统出现故障时可自动切换至传统定压广播，实现不间断播音。

●具有断电直通功能，当设备断电时，可自动切换至传统定压广播。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

●全功能遥控（遥控器及遥控组件为选择配件）

技 术 参 数 

	型号
	T1815

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）ADPCM，MP3，WAV，OGG 

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms，双向对讲<80ms,具有自动缓存功能

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，1路话筒输入

	本地音频输入接口
	一路MIC（话筒），一路Line in（线路输入）

	额定输出
	15W定压输出

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤35W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	200(宽)×180(深)×70(高)（MM）

	重量
	2.3Kg


D1821  IP网络消防矩阵 IP FIRE ALARM MATRIX
[image: image12.jpg]



产 品 说 明
●任何有以太网口的地方均可接入，自带双口集线器（HUB），可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。

●8路消防信号检测口，支持24V直流信号及短路信号(继电器触点短路)触发报警。

●具有脱机运行功能，当检测到火灾时，可直接启动各种音频终端的消防紧急模式，进行消防报警广播，可独立于服务器工作，报警启动速度更快，更安全可靠。

技 术 参 数 

	型号
	D1821

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	具有脱机功能

	输入/输出路数
	8路输入，DC12V~24V,短路触点信号（0V）

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	报警响应速度
	小于0.1秒

	报警曲目
	存放于本地SD卡中,可下载,标配4G

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤20W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×165(深)×44(高)（MM）

	重量
	2．2Kg


D1822  IP网络音频矩阵 IP NETWORK AUDIO MATRIX
[image: image13.jpg]



产 品 说 明
●任何有以太网口的地方均可接入，自带双口集线器（HUB），可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。

●4路摸拟音频输入，2路麦克风输入，4路网络数字音频输出。

●具有脱机运行功能，可直接将网络音频送至各种音频终端进行解码播放，无需通过服务器中转。

●无损失压缩编码输出，专业级高保真音质。

●可进行定时编程控制，定时程序可下载至本机，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时控制播放，确保定时任务万无一失。

技 术 参 数 

	型号
	D1822

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	4路，具有脱机功能

	输入/输出路数
	6路输入（4路线路,2路话筒），4路频道输出

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA，4路

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV/150mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤20W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×165(深)×44(高)（MM）

	重量
	2．2Kg


D1823  IP网络分区控制器 IP NETWORK ZONE SELECTOR
[image: image14.jpg]



产 品 说 明
●任何有以太网口的地方均可接入，自带双口集线器（HUB），可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。

●8路分区输出，可同时联接1台IP网络功放。

●可进行定时编程控制，定时程序可下载至本机，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时控制，确保定时任务万无一失。

●分区控制及分区寻呼控制。

技 术 参 数 
	型号
	D1823

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	待机
	无信号3分钟自动待机，待机时间可自设

	输入
	1路网络背景功放（70V/100V）

	输出
	8路分区输出（70V/100V）

	分区切换
	继电器切换，最大电流20A每路

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤20W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×165(深)×44(高)（MM）

	重量
	2．6Kg


D1824  IP网络收音头 IP NETWORK TUNER
[image: image15.jpg]



产 品 说 明
●任何有以太网口的地方均可接入，自带双口集线器（HUB），可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。

●具有常规收音头的所有功能。

●具有脱机运行功能，可直接将收音信号送至各种音频终端进行解码播放，无需通过服务器中转。

●可对收音节目进行编程实现定时播放, 定时程序可下载至本机.

技 术 参 数 
	型号
	D1824

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	收音频率
	AM(535KHz-1625KHz),FM（87MHz-108MHz）

	输出
	1路网络输出，1路线路输出

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤20W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×165(深)×44(高)（MM）

	重量
	2．2Kg


D1825  IP网络CD播放器 IP NETWORK CD PLAYER
[image: image16.jpg]



产 品 说 明
●任何有以太网口的地方均可接入，自带双口集线器（HUB），可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。

●具有常规CD的所有功能。

●具有脱机运行功能，可直接将CD音频送至各种音频终端进行解码播放，无需通过服务器中转。

●可对CD节目进行编程实现定时播放, 定时程序可下载至本机。

●USB播放，支持MP3、WMA格式，支持文件夹播放。
技 术 参 数 
	型号
	D1825

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	支持的碟片格式
	DVD，VCD，CD，MP4，MP3

	网络音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	输出
	1路网络输出，1路线路立体声输出

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤20W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×295(深)×88(高)（MM）

	重量
	3.5Kg


D1827  IP网络节目点播器 IP NETWORK AOD PANEL
[image: image17.jpg]LAPP.PA “1Pow




产 品 说 明
●可匹配IP网络音频终端T1812，实现对服务器节目库中的节目进行任意点播。

●用户可使用首拼字母进行歌曲查询及点播，操作极其简单方便。

●可实现对网络音频终端及IP网络功放的远程线控，可在本面板上实现所有的操作，只需连接网线即可，无需再另外供电。

●可使用本机对所有的系统设备进行IP地址的设定和修改。

D1828  IP频道选择器 IP NETWORK CHANNEL SELECTOR

[image: image18.jpg]



产 品 说 明
●可匹配IP网络音频终端T1811或A系列IP功放，实现对系统同时传送的多套频道音频节目的任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●频道切换及音量控制功能。

●当前频道及当前音量显示。

●无需单独供电。

D1828A  IP频道选择器 IP NETWORK CHANNEL SELECTOR

[image: image19.jpg]



产 品 说 明
●可匹配IP网络音频终端T1811或A系列IP功放，实现对系统同时传送的多套频道音频节目的任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●频道切换及音量控制功能。

●当前频道及当前音量显示。

●无需单独供电。

●USB接口，可播放MP3及WMA格式歌曲。

●MP3播放器控制按键。

●线路输出接口。
技 术 参 数 

	型号
	D1828A

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤650W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	87(宽)×87深)×11(高)（MM）

	重量
	0.2Kg


D1829  IP远程遥控控制器 IP REMOTE CONTROLLER
[image: image20.jpg]



产 品 说 明
●任何有以太网口的地方均可接入，自带双口集线器(HUB）,可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。

●可预设12种遥控模式，每种模式对应一种遥控功能并可随意更改。

●遥控器有12个按键，每个按键对应遥控一种设置好的功能。

●远程遥控器，遥控距离远室内100米，室外150米。

技 术 参 数 
	型号
	D1829

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	遥控模式
	12种，可随意设定

	遥控距离
	室内100米，室外150米

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤20W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×165(深)×44(高)（MM）

	重量
	2.2Kg


D1830  IP电源时序器 IP SEQUENCE CONTROLLER
[image: image21.jpg]



产 品 说 明
●任何有以太网口的地方均可接入，自带双口集线器(HUB)，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。

●可手动控制每一路电源的打开与关闭。

●可手动控制电源顺序打开与关闭。

●具有紧急模式，在紧急情况下可立即打开或关闭全部电源输出。

●可设置顺序打开或关闭电源的时序间隔（3-6秒）。

●可对每一路的电源端口进行定时编程，实现全系统的无人值守电源管理。

●6路可控电源输出，并有LED灯指示。

●定时程序可下载至本地执行，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时控制，确保定时任务的万无一失。

●提供多种电源插口(国标/美标)。

技 术 参 数 
	型号
	D1830

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	待机
	无信号3分钟自动待机，待机时间可自设

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	输出
	6路受控电源输出（AC220V）

	单路最大功率输出
	3KW

	整机最大功率输出
	6KW

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤30W（不带载时）

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×165(深)×44(高)（MM）

	重量
	2.2Kg


D1831  IP前置话筒控制器 IP NETWORK PRE-AMPLIFIER
[image: image22.jpg]



产 品 说 明
●任何有以太网口的地方均可接入，自带双口集线器(HUB)，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。

●具有一路线路输出，可将网络上数字音频转换为模拟音频信号，可以连接普通传统摸拟功放。

●电源管理功能，具有外部电源控制口，可自动控制外部功放或其它设备的电源开启与关闭，实现智能化电源控制，无人值守。

●具有两路不同灵敏度的话筒输入口，方便用户接入高灵敏度的会议话筒，无线话筒，或者低灵敏度的普通有线话筒。

●具有一路线路输入口，可接入定时播放器、CD等外部模拟音源设备。

●强切功能，当有信号输入时（话筒信号或线路信号均可），可自动打开相应的功放或终端，对指定的区域进行广播。 

●可设置强切优先权，选择话筒优先或线路优先。

●输出信号灯指示,中文显示屏，可实时显示机器状态，音源音量，歌曲名。 单键穿梭，操作方便快捷。

技 术 参 数 
	型号
	D1831

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	待机
	无信号3分钟自动待机，待机时间可自设

	输入
	1路线路输入250mV，1路话筒2.5mV，1路话筒100mV

	输出
	线路输出1V，1路网络输出

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	MP3，WAV，OGG(采样比特率64K-320K)  网络数据包，CD音质

	频率响应
	20HZ~16KHZ

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	>75db

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤20W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×165(深)×44(高)（MM）

	重量
	2.5Kg


D1832  IP前置（机架式终端）IP NETWORK PRE-AMPLIFIER

[image: image23.jpg]



产 品 说 明
●任何有以太网口的地方均可接入，自带双口集线器(HUB)，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。

●具有一路线路输出，可将网络上数字音频转换为模拟音频信号，可以连接普通传统摸拟功放。

●电源管理功能，具有一路外部电源控制口，可自动控制外部功放或其它设备的电源开启与关闭，实现智能化电源控制，无人值守。

●具有两路不同灵敏度的话筒输入口，方便用户接入高灵敏度的会议话筒，无线话筒，或者低灵敏度的普通有线话筒。

●具有一路线路输入口，可接入定时播放器、CD等外部模拟音源设备。

●音频频道选择收听功能，用户可以在同时传送的多套音频频节目中过行任意选择收听，

音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●SD卡本地播放，支持多种歌曲格式，高保真音质解码。

●独有的定时任务本地存储播放功能，定时程序及歌曲可下载至本机，即使在网络断线，

服务器中断的状态下也能实现定时播放，确保定时任务万无一失。

●强切功能，当有消防信号启动时会自动输出24V电信号打开音量控制器，无需再外加设备。

●输出信号灯指示,中文显示屏，可实时显示机器状态，音源音量，歌曲名。 单键穿梭，操作方便快捷。

技 术 参 数 
	型号
	D1832

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	30路,可自设

	存储
	TF卡（MICRO SD）标配4G

	待机
	无信号3分钟自动待机，待机时间可自设

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	网络延时
	文件播放：小于50ms,实时讲话：小于150ms

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包，CD音质

	频率响应
	20HZ~16KHZ

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	>75db

	线路输入电平
	250mV  RCA

	线路输出电平
	1V  RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	80MV（桌面式话筒）150MV（无线话筒），2路话筒输入

	受控电源输出功率
	≤1500W

	强切输出
	DC24V/6A

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤35W（无负载时）

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	200(宽)×180(深)×70(高)（MM）

	重量
	1.9Kg


D1833  IP强切电源 IP SWITCHING POWER

[image: image24.jpg]



产 品 说 明
●24V直流电压受控输出

●用于强制打开关闭的音量开关或者其它强插设备

●与IP功放联机使用

技 术 参 数 

	型号
	D1833

	控制接口
	标准RJ45，连接功放UPDATE控制口

	强切输出
	DC24V/6A

	工作温度
	-20℃～-60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功能
	≤35W（无负载时）

	输入电源
	AC220/50Hz

	尺寸
	200(宽)×180（深)×70(高)（MM）

	重量
	1.9Kg


D1834  WIFI 无线AP

[image: image25.jpg]



产 品 说 明
●支持PPPOE，动态IP，静态IP，PPPTP和L2TP五种宽带接入方式。

●支持UPnP，DDNS，VPN穿透。

●支持端口转发和DMZ主机。

●支持POE网线供电技术（需配合POE模块）

●支持无线中继功能，WDS桥接功能，无线客户端功能。

●支持SSID广播控制和基于MAC地址的访问控制。

●支持64/128-bit WEP加密，128 bit WPA/WPA2标准加密（TKIP/CCMP）

●内置防火墙，支持端口过滤，IP过滤，URL过滤和MAC地址过滤。

●内置DHCP 服务器能自动分配IP地址。

●支持软件升级功能，可及时更新软件版本。

●中英双语界面。

●外置9dB/14dB可拆卸高增益天线。

技 术 参 数 

	型号
	D1834

	物理接口
	广域网口：1个10/100 Mbps，自适应RJ-45。端口局域网口：4个10/100 Mbps端口，自适应RJ-45

	无线标准
	IEEE802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

	MIMO类型
	1Tx-1Rx(1发1收150Mbps)

	频段
	2.4~2.4835 GHz :(DSSS直接序列扩频)

	传输技术
	OFDM,CCK,BPSK,QPSK

	无线加密/安全
	40位（也称为64位）、128位WEP有线等效加密WPA-PSK（WI-FI Protected Access)线客户MAC地址认证

	上网方式
	静态IP、动态IP（自动从ISP获取）、PPPOE

	维护
	保存/恢复配置文件、路由路软件升级、日志记录

	灵敏度
	-65dBm at 300Mbps:-74dBm at 135Mbps:-84dBm at 11Mbps

	天线
	外置9dB/14dB可拆卸高增益天线

	电源规格
	电源要求：交流电源（AC 220V/50Hz）

	环境规范
	工作温度：0°40℃（32°104°F）

存放温度：20°70℃（-4°158°F）

工作环境湿度：90%，冷凝

	尺寸
	482(宽)×165（深)×44(高)（MM）

	
	1.5Kg


X1901  一键报警（求助）对讲终端 IP NETWORK INTERCOM SYSTEM

[image: image26.jpg]B
s





产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB），可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN），可播放网络音频。

●可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。
●对讲功能，按下对讲键，可与主控室或分控室进行双向对讲。

●报警求助功能，按下报警键可立即将立即启动主控室的报警模式。

●权限分配功能，可以对报警和对讲分配不同的权限，实现分级对讲及报警。

●音乐播放功能，可播放来自于服务器、主控台或其它网络设备的网络音乐信号。

●定时播放功能，可接受来自于服务器或其它设备的定时播放控制实现定时定点播放。

●内置高灵敏度电容式麦克风，内置扬声器。

●操作简单便捷，音质清晰，稳定可靠。

●适用于壁挂式安装方式。

技 术 参 数 
	型号
	X1901

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	对讲采样比特率
	8K-128K可选

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms，双向对讲<80ms,具有自动缓存功能

	对讲自动接听时间
	标准15秒,可自设

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包，CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	内置扬声器输出阻抗及功率
	8Ω，1W

	MIC话筒输入灵敏度
	2.5mV

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤10W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	135(宽)×65(深)×220(高)（MM） 

	重量
	1.5Kg


X1901A  一键报警（求助）对讲终端 IP NETWORK INTERCOM SYSTEM

[image: image27.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB），可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN），可播放网络音频。

●可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。
●对讲功能，按下对讲键，可与主控室或分控室进行双向对讲。

●报警求助功能，按下报警键可立即将立即启动主控室的报警模式。

●权限分配功能，可以对报警和对讲分配不同的权限，实现分级对讲及报警。

●音乐播放功能，可播放来自于服务器、主控台或其它网络设备的网络音乐信号。

●定时播放功能，可接受来自于服务器或其它设备的定时播放控制实现定时定点播放。

●内置高灵敏度电容式麦克风，内置扬声器。

●操作简单便捷，音质清晰，稳定可靠。

●适用于入墙式安装方式。

技 术 参 数 
	型号
	X1901A

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	对讲采样比特率
	8K-128K可选

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms，双向对讲<80ms,具有自动缓存功能

	对讲自动接听时间
	标准15秒,可自设

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包，CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	内置扬声器输出阻抗及功率
	8Ω，1W

	MIC话筒输入灵敏度
	2.5mV

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤10W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	135(宽)×65(深)×260(高)（MM） 

	重量
	1.7Kg


X1903  一键报警（求助）对讲终端（带数字键） IP NETWORK INTERCOM SYSTEM

[image: image28.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB），可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN），可播放网络音频。

●可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。

●网络对讲的核心设备，可直接对各种类型的终端设备进行寻呼和双向对讲。
●对讲功能，按下对讲键，可与主控室或分控室进行双向对讲，终端之间也可任意对讲。

●报警求助功能，按下报警键可立即将立即启动主控室的报警模式。

●具有0－9数字键，方便用户以数字方式输入终端号进行对讲。
●权限分配功能，可以对报警和对讲分配不同的权限，实现分级对讲及报警。

●音乐播放功能，可播放来自于服务器、主控台或其它网络设备的网络音乐信号。

●定时播放功能，可接受来自于服务器或其它设备的定时播放控制实现定时定点播放。

●内置高灵敏度电容式麦克风，内置扬声器。

●操作简单便捷，音质清晰，稳定可靠。

●适用于壁挂式安装方式。

技 术 参 数 
	型号
	X1903

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	对讲采样比特率
	8K-128K可选

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms，双向对讲<80ms,具有自动缓存功能

	对讲自动接听时间
	标准15秒,可自设

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包，CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	内置扬声器输出阻抗及功率
	8Ω，1W

	MIC话筒输入灵敏度
	2.5mV

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤10W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	135(宽)×65(深)×220(高)（MM） 

	重量
	1.6Kg


X1903A  一键报警（求助）对讲终端（带数字键） IP NETWORK INTERCOM SYSTEM

[image: image29.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB），可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN），可播放网络音频。

●可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。

●网络对讲的核心设备，可直接对各种类型的终端设备进行寻呼和双向对讲。
●对讲功能，按下对讲键，可与主控室或分控室进行双向对讲，终端之间也可任意对讲。

●报警求助功能，按下报警键可立即将立即启动主控室的报警模式。

●具有0－9数字键，方便用户以数字方式输入终端号进行对讲。
●权限分配功能，可以对报警和对讲分配不同的权限，实现分级对讲及报警。

●音乐播放功能，可播放来自于服务器、主控台或其它网络设备的网络音乐信号。

●定时播放功能，可接受来自于服务器或其它设备的定时播放控制实现定时定点播放。

●内置高灵敏度电容式麦克风，内置扬声器。

●操作简单便捷，音质清晰，稳定可靠。

●适用于入墙式安装方式。

技 术 参 数 
	型号
	X1903A

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	对讲采样比特率
	8K-128K可选

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms，双向对讲<80ms,具有自动缓存功能

	对讲自动接听时间
	标准15秒,可自设

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包，CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	内置扬声器输出阻抗及功率
	8Ω，1W

	MIC话筒输入灵敏度
	2.5mV

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤10W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	135(宽)×65(深)×260(高)（MM） 

	重量
	1.8Kg


X1904  一键报警（求助）对讲终端（带功放） IP NETWORK INTERCOM SYSTEM

[image: image30.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB），可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN），可播放网络音频。

●可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。

●网络对讲的核心设备，可直接对各种类型的终端设备进行寻呼和双向对讲。
●对讲功能，按下对讲键，可与主控室或分控室进行双向对讲，终端之间也可任意对讲。

●报警求助功能，按下报警键可立即将立即启动主控室的报警模式。

●具有0－9数字键，方便用户以数字方式输入终端号进行对讲。
●权限分配功能，可以对报警和对讲分配不同的权限，实现分级对讲及报警。

●音乐播放功能，可播放来自于服务器、主控台或其它网络设备的网络音乐信号。

●定时播放功能，可接受来自于服务器或其它设备的定时播放控制实现定时定点播放。

●内置高灵敏电容式麦克风，内置2*15W数字功放，可外接扬声器。

●操作简单便捷，音质清晰，稳定可靠。

●适用于壁挂式安装方式。

技 术 参 数 
	型号
	X1904

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）ADPCM，MP3，WAV，OGG 

	采样比特率
	8K-128K可选

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms，双向对讲<80ms,具有自动缓存功能

	对讲自动接听时间
	标准15秒,可自设

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包，CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	输出功率
	2*15W

	MIC话筒输入灵敏度
	2.5mV

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤10W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	135宽)×65(深)×220(高)（MM） 

	重量
	1.8Kg


X1904A  一键报警（求助）对讲终端（带功放） IP NETWORK INTERCOM SYSTEM

[image: image31.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB），可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN），可播放网络音频。

●可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。

●网络对讲的核心设备，可直接对各种类型的终端设备进行寻呼和双向对讲。
●对讲功能，按下对讲键，可与主控室或分控室进行双向对讲，终端之间也可任意对讲。

●报警求助功能，按下报警键可立即将立即启动主控室的报警模式。

●具有0－9数字键，方便用户以数字方式输入终端号进行对讲。
●权限分配功能，可以对报警和对讲分配不同的权限，实现分级对讲及报警。

●音乐播放功能，可播放来自于服务器、主控台或其它网络设备的网络音乐信号。

●定时播放功能，可接受来自于服务器或其它设备的定时播放控制实现定时定点播放。

●内置高灵敏电容式麦克风，内置2*15W数字功放，可外接扬声器。

●操作简单便捷，音质清晰，稳定可靠。

●适用于入墙式安装方式。

技 术 参 数 
	型号
	X1904A

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）ADPCM，MP3，WAV，OGG 

	采样比特率
	8K-128K可选

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms，双向对讲<80ms,具有自动缓存功能

	对讲自动接听时间
	标准15秒,可自设

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包，CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	输出功率
	2*15W

	MIC话筒输入灵敏度
	2.5mV

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤10W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	135宽)×65(深)×260(高)（MM） 

	重量
	2Kg


X1905  监听终端（壁挂式）  IP NETWORK MONITOR
[image: image32.jpg]



产 品 说 明

●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，●可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络急服务状态显示

●内置高灵敏电容式麦克风

●实时现场在线监听，通过高灵便度电容式拾音器，可将现场的声音返送给控制室

技 术 参 数 
	型号
	X1905

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）ADPCM，MP3，WAV，OGG 

	采样比特率
	8K-128K可选

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms，双向对讲<80ms,具有自动缓存功能

	对讲自动接听时间
	标准15秒,可自设

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包，CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	MIC话筒输入灵敏度
	2.5mV

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤10W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	135(宽)×65(深)×220(高)（MM） 

	重量
	1.3Kg


X1905A  监听终端（入墙式）  IP NETWORK MONITOR
[image: image33.jpg]



产 品 说 明

●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，●可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络急服务状态显示

●内置高灵敏电容式麦克风

●实时现场在线监听，通过高灵便度电容式拾音器，可将现场的声音返送给控制室

技 术 参 数 
	型号
	X1905A

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）ADPCM，MP3，WAV，OGG 

	采样比特率
	8K-128K可选

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms，双向对讲<80ms,具有自动缓存功能

	对讲自动接听时间
	标准15秒,可自设

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包，CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	MIC话筒输入灵敏度
	2.5mV

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤10W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	135（宽)×65(深)×260(高)（MM） 

	重量
	1.3Kg


X1900  IP网络寻呼对讲主控台 IP NETWORK MASTER STATION
[image: image34.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。

●网络对讲的核心设备，可直接对各种类型的终端设备进行寻呼和双向对讲。

●外置鹅颈式话筒，内置扬声器。

●具有脱机运行功能，可直接接入网络使用，寻呼及对讲时无需服务器的支持，使用极其方便简单。

●线路输入输出口，可向网络传送本地音频信号。

●自带SD卡，可以直接播放SD卡里的音乐节目，可将SD卡里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备。

●高保真录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音，录音文件存放在SD卡里，可以随时播放。

●检索寻呼及对讲对象时，支持数字、英文、中文名首拼查询，操作极其简单。

●高保真音质，能胜任对对讲音质有极高要求的场合。

●内置扬声器（1W）。

技 术 参 数 
	型号
	X1900

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	采样比特率
	8K-124K可选

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	录音时间
	话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，120小时（4G）

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms，双向对讲<80ms,具有自动缓存功能

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	录音电平
	线路250mV,话筒10mV,录音电平大小可调

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包，CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平及接口
	250mV， RCA

	内置扬声器输出阻抗及功率
	8Ω，1W

	线路输出电平阻抗及接口
	775mV/1K欧姆，RCA

	内置扬声器输出阻抗及功率
	8欧姆，1W

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤20W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	230(宽)×165(深)×90(高)（MM）

	重量
	3Kg


X1902  IP网络寻呼对讲主控台（带数字按键） IP NETWORK MASTER STATION
[image: image35.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。

●网络对讲的核心设备，可直接对各种类型的终端设备进行寻呼和双向对讲。

●外置鹅颈式话筒，内置扬声器。

●具有脱机运行功能，可直接接入网络使用，寻呼及对讲时无需服务器的支持，使用极其方便简单。

●对讲时支持多方通话。

●寻呼及对讲权限控制功能。

●线路输入输出口，可向网络传送本地音频信号。

●自带SD卡，可以直接播放SD卡里的音乐节目，可将SD卡里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备。

●高保真录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音，录音文件存放在SD卡里，可以随时播放。

●检索寻呼及对讲对象时，支持数字、英文、中文名首拼查询，操作极其简单。

●高保真音质，能胜任对对讲音质有极高要求的场合。

●具有0至9数字键，方便用户以数字方式输入终端号或组号。

●内置扬声器（1W）。

技 术 参 数 
	型号
	X1902

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	采样比特率
	8K-124K可选

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	录音时间
	话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，120小时（4G）

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms，双向对讲<80ms,具有自动缓存功能

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	录音电平
	线路250mV,话筒10mV,录音电平大小可调

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包，CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平及接口
	250mV， RCA

	内置扬声器输出阻抗及功率
	8Ω，1W

	线路输出电平阻抗及接口
	775mV/1K欧姆，RCA

	内置扬声器输出阻抗及功率
	8欧姆，1W

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	功耗
	≤20W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	230(宽)×165(深)×90(高)（MM）

	重量
	3Kg


CT-6  触摸点播终端

[image: image36.jpg]AIP IP NET SYSTEM

12-12-29 23:13
TAT/RBRIETIRER .MP3





产 品 说 明

●TCP/IP协议，标准计算机网络，终端自带双口交换机。

●嵌入式系统，稳定可靠。

●3.5寸高清全视觉液晶显示屏。

●高精度电容式触摸屏。

●功放集成在终端面板上，2*25W HIFI 立体声功放。

●支持SD卡终端本地音乐播放。

●支持定时编程播放，频道播放。

●工作原理同KTV点歌，即点即放，没有数量控制。

●全功能遥控。

●体积小巧，可以匹配标准的86盒型安装底盒。

●独特的磁吸式安装方式、安装简单、方便维护。

技 术 参 数 
	型号
	CT-6

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）ADPCM，MP3，WAV，OGG

	频道数
	30路，可自设

	点播功能
	可点播服务器节目库任何歌曲

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	网络延时
	文件播放：小于50ms,具有自动缓存功能

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包，CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平及接口
	250mV， RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	1MV，高灵敏度电容式拾音器

	本地音频输入接口
	一路MIC，一路线路

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	2*15W定阻输出

	功耗
	≤50W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	96(宽)×87(高)×11(深)（MM）

	重量
	152g


CT-7  触摸点播对讲终端(带对讲)

[image: image37.jpg]AIP IP NET SYSTEM

12-12-29 23:13
TAT/RBRIETIRER .MP3





产 品 说 明

●TCP/IP协议，标准计算机网络，终端自带双口交换机。

●嵌入式系统，稳定可靠。

●3.5寸高清全视觉液晶显示屏。

●高精度电容式触摸屏。

●功放集成在终端面板上，2*25W HIFI 立体声功放。

●支持SD卡终端本地音乐播放。

●具有对讲功能，终端内置高灵敏度麦克风，每个终端之间可任意对讲。

●支持定时编程播放，频道播放。

●工作原理同KTV点歌，即点即放，没有数量控制。

●全功能遥控。

●体积小巧，可以匹配标准的86盒型安装底盒。

●独特的磁吸式安装方式、安装简单、方便维护。

技 术 参 数 
	型号
	CT-7

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）ADPCM，MP3，WAV，OGG

	频道数
	30路，可自设

	对讲功能
	可以与寻呼对讲主控台进行双向对讲（简易版本无对讲功能）

	点播功能
	可点播服务器节目库任何歌曲

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms，双向对讲<80ms,具有自动缓存功能

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包，CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平及接口
	250mV， RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	1MV，高灵敏度电容式拾音器

	本地音频输入接口
	一路MIC，一路线路

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	2*15W定阻输出

	功耗
	≤50W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	96(宽)×87(高)×11(深)（MM）

	重量
	152g


三、A系列IP功放设备

A080  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (80W) 
[image: image38.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	A080

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	30路,可自设

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	80W定压70V/100V输出或定阻80W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤120W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	9.1Kg


A120  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (120W) 
[image: image39.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	A120

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	30路,可自设

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	120W定压70V/100V输出或定阻120W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤140W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	10.4Kg


A180  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (180W) 
[image: image40.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	A180

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	30路,可自设

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	180W定压70V/100V输出或定阻180W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤210W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	11.8Kg


A240  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (240W) 
[image: image41.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	A240

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	30路,可自设

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	240W定压70V/100V输出或定阻240W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤320W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	12.8Kg


A300  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (300W) 
[image: image42.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	A300

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	30路,可自设

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	300W定压70V/100V输出或定阻300W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤400W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	13.3Kg


A400  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (400W) 
[image: image43.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	A400

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	30路,可自设

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	400W定压70V/100V输出或定阻400W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤500W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	15.1Kg


A500  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (500W) 
[image: image44.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	A500

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	30路,可自设

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	500W定压70V/100V输出或定阻500W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤650W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	16.8Kg


A600  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (600W) 
[image: image45.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	A600

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	30路,可自设

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	600W定压70V/100V输出或定阻600W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤750W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	17.5Kg


A800  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (800W) 
[image: image46.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	A800

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	30路,可自设

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	800W定压70V/100V输出或定阻800W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤1000W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×485(深)×134(高)（MM）

	重量
	28.5Kg


A1000  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (1000W) 
[image: image47.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	A1000

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	30路,可自设

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	1000W定压70V/100V输出或定阻1000W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤1200W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×485(深)×134(高)（MM）

	重量
	29.5Kg


A1500  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (1500W) 
[image: image48.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	A1500

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	30路,可自设

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	1500W定压70V/100V输出或定阻1500W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤1800W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×485(深)×134(高)（MM）

	重量
	33Kg


A2000  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (2000W) 
[image: image49.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	A2000

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数
	30路,可自设

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	2000W定压70V/100V输出或定阻2000W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤2400W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×485(深)×134(高)（MM）

	重量
	36Kg


四、B系列IP功放设备
B080  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (80W) 
[image: image50.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。

●频道功能，独立的频道播放功能，不爱定时程序的影响。

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●节目点播功能，可实现对服务器中节目库中成千上万首节目进行任意点播。用户可使用首拼字母进行歌曲查询，操作极其简单方便。

●SD卡本地播放，支持多种歌曲格式，高保真音质解码。

●具有高保真录音功能，可将话筒及线路信号直接录音生成MP3文件，并可随时调用播放。

●具有录音播放外控触发口，外部触发信号（24V或触点短路信号）可自动触发播放事先录好存放在SD卡中的录音文件。

●独有的定时任务本地存储播放功能，定时程序及歌曲可下载至本机，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时播放，确保定时任务万无一失。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	B080

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数及点播功能
	频道30路,可自设，可点播服务器节目库任意歌曲

	录音时间
	话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，120小时（4G）

	录音电平
	线路250MV，话筒10MV，录音电平大小可调

	录音外控
	DC12V~24V，短路触点信号（0V）

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	80W定压70V/100V输出或定阻80W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤120W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	9.1Kg


B120  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (120W) 
[image: image51.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。

●频道功能，独立的频道播放功能，不爱定时程序的影响。

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●节目点播功能，可实现对服务器中节目库中成千上万首节目进行任意点播。用户可使用首拼字母进行歌曲查询，操作极其简单方便。

●SD卡本地播放，支持多种歌曲格式，高保真音质解码。

●具有高保真录音功能，可将话筒及线路信号直接录音生成MP3文件，并可随时调用播放。

●具有录音播放外控触发口，外部触发信号（24V或触点短路信号）可自动触发播放事先录好存放在SD卡中的录音文件。

●独有的定时任务本地存储播放功能，定时程序及歌曲可下载至本机，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时播放，确保定时任务万无一失。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	B120

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数及点播功能
	频道30路,可自设，可点播服务器节目库任意歌曲

	录音时间
	话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，120小时（4G）

	录音电平
	线路250MV，话筒10MV，录音电平大小可调

	录音外控
	DC12V~24V，短路触点信号（0V）

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	120W定压70V/100V输出或定阻120W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤140W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	10.4Kg


B180  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (180W) 
[image: image52.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。

●频道功能，独立的频道播放功能，不爱定时程序的影响。

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●节目点播功能，可实现对服务器中节目库中成千上万首节目进行任意点播。用户可使用首拼字母进行歌曲查询，操作极其简单方便。

●SD卡本地播放，支持多种歌曲格式，高保真音质解码。

●具有高保真录音功能，可将话筒及线路信号直接录音生成MP3文件，并可随时调用播放。

●具有录音播放外控触发口，外部触发信号（24V或触点短路信号）可自动触发播放事先录好存放在SD卡中的录音文件。

●独有的定时任务本地存储播放功能，定时程序及歌曲可下载至本机，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时播放，确保定时任务万无一失。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	B180

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数及点播功能
	频道30路,可自设，可点播服务器节目库任意歌曲

	录音时间
	话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，120小时（4G）

	录音电平
	线路250MV，话筒10MV，录音电平大小可调

	录音外控
	DC12V~24V，短路触点信号（0V）

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	180W定压70V/100V输出或定阻180W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤210W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	11.8Kg


B240  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (240W) 
[image: image53.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。

●频道功能，独立的频道播放功能，不爱定时程序的影响。

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●节目点播功能，可实现对服务器中节目库中成千上万首节目进行任意点播。用户可使用首拼字母进行歌曲查询，操作极其简单方便。

●SD卡本地播放，支持多种歌曲格式，高保真音质解码。

●具有高保真录音功能，可将话筒及线路信号直接录音生成MP3文件，并可随时调用播放。

●具有录音播放外控触发口，外部触发信号（24V或触点短路信号）可自动触发播放事先录好存放在SD卡中的录音文件。

●独有的定时任务本地存储播放功能，定时程序及歌曲可下载至本机，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时播放，确保定时任务万无一失。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	B240

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数及点播功能
	频道30路,可自设，可点播服务器节目库任意歌曲

	录音时间
	话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，120小时（4G）

	录音电平
	线路250MV，话筒10MV，录音电平大小可调

	录音外控
	DC12V~24V，短路触点信号（0V）

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	240W定压70V/100V输出或定阻240W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤320W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	12.8Kg


B300  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (300W) 
[image: image54.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。

●频道功能，独立的频道播放功能，不爱定时程序的影响。

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●节目点播功能，可实现对服务器中节目库中成千上万首节目进行任意点播。用户可使用首拼字母进行歌曲查询，操作极其简单方便。

●SD卡本地播放，支持多种歌曲格式，高保真音质解码。

●具有高保真录音功能，可将话筒及线路信号直接录音生成MP3文件，并可随时调用播放。

●具有录音播放外控触发口，外部触发信号（24V或触点短路信号）可自动触发播放事先录好存放在SD卡中的录音文件。

●独有的定时任务本地存储播放功能，定时程序及歌曲可下载至本机，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时播放，确保定时任务万无一失。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	B300

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数及点播功能
	频道30路,可自设，可点播服务器节目库任意歌曲

	录音时间
	话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，120小时（4G）

	录音电平
	线路250MV，话筒10MV，录音电平大小可调

	录音外控
	DC12V~24V，短路触点信号（0V）

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	300W定压70V/100V输出或定阻300W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤400W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	13.3Kg


B400  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (400W) 
[image: image55.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。

●频道功能，独立的频道播放功能，不爱定时程序的影响。

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●节目点播功能，可实现对服务器中节目库中成千上万首节目进行任意点播。用户可使用首拼字母进行歌曲查询，操作极其简单方便。

●SD卡本地播放，支持多种歌曲格式，高保真音质解码。

●具有高保真录音功能，可将话筒及线路信号直接录音生成MP3文件，并可随时调用播放。

●具有录音播放外控触发口，外部触发信号（24V或触点短路信号）可自动触发播放事先录好存放在SD卡中的录音文件。

●独有的定时任务本地存储播放功能，定时程序及歌曲可下载至本机，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时播放，确保定时任务万无一失。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	B400

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数及点播功能
	频道30路,可自设，可点播服务器节目库任意歌曲

	录音时间
	话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，120小时（4G）

	录音电平
	线路250MV，话筒10MV，录音电平大小可调

	录音外控
	DC12V~24V，短路触点信号（0V）

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	400W定压70V/100V输出或定阻400W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤500W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	15.1Kg


B500  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (500W) 
[image: image56.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。

●频道功能，独立的频道播放功能，不爱定时程序的影响。

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●节目点播功能，可实现对服务器中节目库中成千上万首节目进行任意点播。用户可使用首拼字母进行歌曲查询，操作极其简单方便。

●SD卡本地播放，支持多种歌曲格式，高保真音质解码。

●具有高保真录音功能，可将话筒及线路信号直接录音生成MP3文件，并可随时调用播放。

●具有录音播放外控触发口，外部触发信号（24V或触点短路信号）可自动触发播放事先录好存放在SD卡中的录音文件。

●独有的定时任务本地存储播放功能，定时程序及歌曲可下载至本机，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时播放，确保定时任务万无一失。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	B500

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG 

	频道数及点播功能
	频道30路,可自设，可点播服务器节目库任意歌曲

	录音时间
	话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，120小时（4G）

	录音电平
	线路250MV，话筒10MV，录音电平大小可调

	录音外控
	DC12V~24V，短路触点信号（0V）

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	500W定压70V/100V输出或定阻500W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤650W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	16.8Kg


B600  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (600W) 
[image: image57.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。

●频道功能，独立的频道播放功能，不爱定时程序的影响。

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●节目点播功能，可实现对服务器中节目库中成千上万首节目进行任意点播。用户可使用首拼字母进行歌曲查询，操作极其简单方便。

●SD卡本地播放，支持多种歌曲格式，高保真音质解码。

●具有高保真录音功能，可将话筒及线路信号直接录音生成MP3文件，并可随时调用播放。

●具有录音播放外控触发口，外部触发信号（24V或触点短路信号）可自动触发播放事先录好存放在SD卡中的录音文件。

●独有的定时任务本地存储播放功能，定时程序及歌曲可下载至本机，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时播放，确保定时任务万无一失。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	B600

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数及点播功能
	频道30路,可自设，可点播服务器节目库任意歌曲

	录音时间
	话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，120小时（4G）

	录音电平
	线路250MV，话筒10MV，录音电平大小可调

	录音外控
	DC12V~24V，短路触点信号（0V）

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	600W定压70V/100V输出或定阻600W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤750W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×370(深)×90(高)（MM）

	重量
	17.5Kg


B800  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (800W) 
[image: image58.jpg]i bl




产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。

●频道功能，独立的频道播放功能，不爱定时程序的影响。

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●节目点播功能，可实现对服务器中节目库中成千上万首节目进行任意点播。用户可使用首拼字母进行歌曲查询，操作极其简单方便。

●SD卡本地播放，支持多种歌曲格式，高保真音质解码。

●具有高保真录音功能，可将话筒及线路信号直接录音生成MP3文件，并可随时调用播放。

●具有录音播放外控触发口，外部触发信号（24V或触点短路信号）可自动触发播放事先录好存放在SD卡中的录音文件。

●独有的定时任务本地存储播放功能，定时程序及歌曲可下载至本机，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时播放，确保定时任务万无一失。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	B800

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数及点播功能
	频道30路,可自设，可点播服务器节目库任意歌曲

	录音时间
	话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，120小时（4G）

	录音电平
	线路250MV，话筒10MV，录音电平大小可调

	录音外控
	DC12V~24V，短路触点信号（0V）

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	800W定压70V/100V输出或定阻800W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤1000W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×485(深)×134(高)（MM）

	重量
	28.5Kg


B1000  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (1000W) 
[image: image59.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。

●频道功能，独立的频道播放功能，不爱定时程序的影响。

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●节目点播功能，可实现对服务器中节目库中成千上万首节目进行任意点播。用户可使用首拼字母进行歌曲查询，操作极其简单方便。

●SD卡本地播放，支持多种歌曲格式，高保真音质解码。

●具有高保真录音功能，可将话筒及线路信号直接录音生成MP3文件，并可随时调用播放。

●具有录音播放外控触发口，外部触发信号（24V或触点短路信号）可自动触发播放事先录好存放在SD卡中的录音文件。

●独有的定时任务本地存储播放功能，定时程序及歌曲可下载至本机，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时播放，确保定时任务万无一失。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	B1000

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数及点播功能
	频道30路,可自设，可点播服务器节目库任意歌曲

	录音时间
	话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，120小时（4G）

	录音电平
	线路250MV，话筒10MV，录音电平大小可调

	录音外控
	DC12V~24V，短路触点信号（0V）

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	1000W定压70V/100V输出或定阻1000W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤1200W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×485(深)×134(高)（MM）

	重量
	29.5Kg


B1500  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (1500W) 
[image: image60.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。

●频道功能，独立的频道播放功能，不爱定时程序的影响。

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●节目点播功能，可实现对服务器中节目库中成千上万首节目进行任意点播。用户可使用首拼字母进行歌曲查询，操作极其简单方便。

●SD卡本地播放，支持多种歌曲格式，高保真音质解码。

●具有高保真录音功能，可将话筒及线路信号直接录音生成MP3文件，并可随时调用播放。

●具有录音播放外控触发口，外部触发信号（24V或触点短路信号）可自动触发播放事先录好存放在SD卡中的录音文件。

●独有的定时任务本地存储播放功能，定时程序及歌曲可下载至本机，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时播放，确保定时任务万无一失。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	B1500

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数及点播功能
	频道30路,可自设，可点播服务器节目库任意歌曲

	录音时间
	话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，120小时（4G）

	录音电平
	线路250MV，话筒10MV，录音电平大小可调

	录音外控
	DC12V~24V，短路触点信号（0V）

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	1500W定压70V/100V输出或定阻1500W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤1800W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×485(深)×134(高)（MM）

	重量
	33Kg


B2000  IP网络功率放大器 IP NETWORK POWER AMPLIFIER (2000W) 
[image: image61.jpg]



产 品 说 明
●自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

●网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示。

●强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

●可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。

●频道功能，独立的频道播放功能，不爱定时程序的影响。

●音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

●节目点播功能，可实现对服务器中节目库中成千上万首节目进行任意点播。用户可使用首拼字母进行歌曲查询，操作极其简单方便。

●SD卡本地播放，支持多种歌曲格式，高保真音质解码。

●具有高保真录音功能，可将话筒及线路信号直接录音生成MP3文件，并可随时调用播放。

●具有录音播放外控触发口，外部触发信号（24V或触点短路信号）可自动触发播放事先录好存放在SD卡中的录音文件。

●独有的定时任务本地存储播放功能，定时程序及歌曲可下载至本机，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时播放，确保定时任务万无一失。

●LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。

●可对功放的交流供电电压进行测定并显示。

●功放故障告警提示。

●独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性。

●一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能。

●线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。

●无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

技 术 参 数 
	型号
	B2000

	网络接口
	标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

	支持协议
	TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

	存储
	TF卡（MICRO SD），标配4G

	音频格式
	PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

	频道数及点播功能
	频道30路,可自设，可点播服务器节目库任意歌曲

	录音时间
	话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，120小时（4G）

	录音电平
	线路250MV，话筒10MV，录音电平大小可调

	录音外控
	DC12V~24V，短路触点信号（0V）

	待机
	无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

	网络延时
	文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能

	电压检测
	AC180V-250V，超量程断输出，报警

	断电断网重启恢复时间
	小于1秒

	传输速率
	10/100Mbps

	音频模式
	网络数据包， CD音质

	频率响应
	20Hz～16KHz

	谐波失真
	≤0.3%

	信噪比
	＞75dB

	线路输入电平
	250mV RCA

	MIC话筒输入灵敏度
	10mV，2路话筒输入

	工作温度
	-20℃～+60℃

	工作湿度
	10%～90%

	额定输出
	2000W定压70V/100V输出或定阻2000W输出,可定压定阻两用

	功耗
	≤2400W

	输入电源
	AC220V/50Hz

	尺寸
	482(宽)×485(深)×134(高)（MM）

	重量
	36Kg


五、WIFI 网络广播系统
PS40  WIFI IP网络声柱（40W）
[image: image62.jpg]



产 品 说 明
WIFI IP声柱内置了无线网卡及功放，可以与无线路由器组成一个IP系统，并且内置了功率放大器，所以用户无需再进行网络布线及扩音布线，只需给声柱供电即可，当距离超出无线路由器的覆盖范围时，可以使用中继声柱进行无线级联。

功率：40W

频率响应：150~18000

尺寸（H*W*L）：740*225*125

重量（Kg）：7.5

PS80  WIFI IP网络声柱（80W）
[image: image63.jpg]



WIFI IP声柱内置了无线网卡及功放，可以与无线路由器组成一个IP系统，并且内置了功率放大器，所以用户无需再进行网络布线及扩音布线，只需给声柱供电即可，当距离超出无线路由器的覆盖范围时，可以使用中继声柱进行无线级联。

功率：80W

频率响应：150~18000

尺寸（H*W*L）：1175*225*125

重量（Kg）：12


2.4GHz  14dBi  扇区天线（发射天线）

[image: image64.jpg]



频率范围：2400-2500MHz

增益：14dBi
宽带：100MHz

驻波比：小于等于1.5

功率角度：水平120度/垂直180度

级化方式：垂直

最大承受功率：100W

接头类型：N-K

输入阻抗：50欧姆

适应温度：-40度~+60度

天线净重：3KG

天线规格：61*18*9CM

2.4GHz  15dBi  玻璃钢全向天线（发射天线）

[image: image65.jpg]



频率范围：2400-2483MHz

增益：15dBi
宽带：83MHz

驻波比：小于等于1.5

功率角度：水平360度/垂直5.5度

级化方式：垂直

最大承受功率：100W

接头类型：RP-SMA-J

输入阻抗：50欧姆

适应温度：-40度~+60度

天线净重：0.95KG

天线规格：1500*20MM

2.4GHz  14dBi  平板定向天线（接收天线）

[image: image66.jpg]



频率范围：2300-2500MHz

增益：14dBi
宽带：200MHz

驻波比：小于等于1.5

功率角度：水平30度/垂直25度

级化方式：垂直/水平

最大承受功率：50W

接头类型：RP-SMA-J

输入阻抗：50欧姆

适应温度：-40度~+60度

天线净重：（0.48+0.12）KG

天线规格：185*185*20MM

3公里无线网桥

[image: image67.jpg]



无线频率：5.8GHz

无线协议：802.11a/n
有效距离：点对点3公里

输出功率：27dBm（500mW）

无线类型：集成16dBi双机化MIMO定向天线

供电方式：网线POE

供电电压：最大24V

接口：RJ45以太网

最大功耗：8Watts
工作温度：-30度~+80度

产品尺寸：29.4*8*3CM

产品净重：0.4KG

太阳能

PR-01  太阳能电池板  SOLAR-CELL PANEL
[image: image68.jpg]b =ods

.

Pe =
— - *
— <





太阳能板规格：单晶硅 125*125MM

效率：17.7%

最大功率：100W

最佳工作电压：18V

最佳工作电流

开路电压：19.05

短路电流：6.09A

组件尺寸MM：1194*534*355

重量：7.9KG

PB-12V  蓄电池  BATTERY

[image: image69.jpg]



额定电压：12V

容量：65AH

外形尺寸（L*W*H）：394*167*176

重量：20kg

PN-01  逆变器  INVERTER

[image: image70.jpg]



输入：DC12V

输出：AC220V±0.5%

功率：200W

工作温度：0至45度

工作湿度：20%~80%非凝露

外形尺寸（L*W*H）：300*228*72

净重：2.9kg

PK-01  太阳能控制器  SOLAR CONTROLLER

[image: image71.jpg]



系统电压：12V

额定电流：10A

工作温度：-35至+55度

外形尺寸（L*W*H）：120*92*30

净重：0.15kg

风能

PF-01  风能发电机  WIND TURBINE

[image: image72.jpg]



额定功率（W）：200W

额定电压（V）：12

风轮直径（M）：1.5

额定风速（M/S）：8

启动风速（M/S）：2

安全风速（M/S）：35

偏航模式：机械式

额定转速（R/M）：450

叶片数量：3

叶片材料：尼龙玻纤工程塑料

电机工作原理：磁饱和
PR-02  太阳能电池板  SOLAR-CELL PANEL

[image: image73.jpg]b =ods

.

Pe =
— - *
— <





太阳能板规格：单晶硅 125*125MM

效率：17.7%

最大功率：100W

最佳工作电压：18V

最佳工作电流：5.55

开路电压：19.05

短路电流：6.09A

组件尺寸MM：1194*534*355

重量：7.9KG

PB-12V  蓄电池  BATTERY

[image: image74.jpg]



额定电压：12V

容量：65AH

外形尺寸（L*W*H）：394*167*176

重量：20kg

PN-02  逆变器  INVERTER

[image: image75.jpg]



输入：DC24V

输出：AC220V±0.5%

功率：300W

工作温度：0至45度

工作湿度：20%~80%非凝露

外形尺寸（L*W*H）：372*122*72

净重：3.3kg

PK-02  太阳能风能控制器  SOLAR&WIND TURBINE CONTROLLER

[image: image76.jpg]



系统电压：24V

额定电流：12.5A

工作温度：-35至+55度

外形尺寸（L*W*H）：215*145*80

净重：1.8kg

[image: image78.png] http://www.gzapp.com    广州市艾普音响有限公司

电话:020-86099011、86098840、86099163、86099182  传真:020-86099305  

14

